# 技术交底书

案件名称：一种基于EKF-SDRE紧耦合的航天器相对导航控制方法及系统

技术联系人： - 姓名：待填写 - 电话：待填写 - 邮箱：待填写

专利类型：发明

## 注意事项

（1）交底书应使代理人能看懂，尤其是背景技术和详细技术方案，一定要写得全面、清楚、完整； （2）技术的公开程度，应以本领域普通技术人员不需付出创造性劳动即可进行实施为准。 （3）在与代理人沟通时，对于代理人咨询的技术问题，应给予回答并认真讲解，并且按要求及时正确地补充相应技术材料。

## 一、技术背景与现有技术

本发明属于航天器自主导航与制导控制技术领域，具体涉及一种在椭圆轨道下利用测角传感器（或距离+角度传感器）对目标航天器进行相对状态估计，并基于估计结果实时计算最优控制推力以实现交会接近的方法及系统。

在航天器交会接近场景中，追踪航天器需通过机载传感器测量与目标航天器的相对几何关系，经滤波估计相对状态后，由最优控制器计算推力，逐步接近目标。该过程涉及三个核心环节：非线性轨道动力学建模、相对状态估计、最优控制。现有技术通常将估计与控制作为两个独立模块分别设计，采用不同的动力学模型，导致模型不一致、整体性能下降。

### 1.1 现有技术

针对上述三个环节及其组合，现有技术按方向分类如下。

方向一：基于 EKF 的航天器相对导航

- CN107830856B — 面向编队飞行的太阳TDOA量测方法及组合导航方法（武汉科技大学，2017）

  - 技术方案：利用太阳TDOA（到达时间差）建立径向相对距离量测模型，融合火星方向量测和星间链路测距，通过 EKF 滤波实时估计编队卫星的位置和速度。在日心惯性系下建立轨道动力学模型。

  - 应用场景：深空编队飞行航天器的绝对与相对导航，尤其面向火星环绕段。

  - 局限性：仅解决状态估计问题，不涉及相对轨道控制；所采用的编队动力学为日心绝对动力学，未涉及 LVLH 相对运动坐标系的非线性建模。

  - 来源链接：https://patents.google.com/patent/CN107830856B/zh

- CN105737834B — 一种基于轨道平根数的相对导航鲁棒滤波方法（上海航天局，2014）

  - 技术方案：以相对轨道平根数替代瞬时根数作为状态变量，利用 CDGPS 载波相位差分测量相对位置和速度，经 EKF 滤波得到平根数估计，进而输出编队构形参数并预测相对位置。在 GPS 失效时可基于拟平均根数法递推。

  - 应用场景：两星近距离编队（≤5km）的高精度相对导航。

  - 局限性：基于 CW 线性相对运动方程，仅适用于近圆轨道编队，不适用于大椭圆轨道（e=0.5以上）的非线性动力学场景；不涉及轨道控制。

  - 来源链接：https://patents.google.com/patent/CN105737834B/zh

- US8825399B2 — System and method of passive and autonomous navigation of space vehicles using an extended Kalman filter（Raytheon Company）

  - 技术方案：利用 EKF 对星载被动传感器（红外、可见光等）的视线测量进行滤波，实现航天器自主导航，无需地面站支持。

  - 局限性：面向单星绝对导航，不涉及双星相对状态估计和轨道控制。

  - 来源链接：https://patents.google.com/patent/US8825399B2/en

方向二：基于 SDRE 的航天器轨道控制

- CN112346339A — 考虑目标加速度方向观测的微分对策制导律设计方法

  - 技术方案：基于末制导动力学方程建立导弹与目标的微分对策问题，使用 SDRE 方法求解制导律。在延迟信息条件下，通过目标加速度方向观测方法补偿得到目标加速度预测值。

  - 应用场景：导弹末制导拦截。

  - 局限性：面向导弹制导场景，飞行时间短（秒级），动力学模型和测量环境与航天器椭圆轨道交会（小时级、非线性轨道动力学）差异显著。未涉及 EKF 状态估计，方向观测补偿不等同于完整的滤波估计。

  - 来源链接：http://epub.cnipa.gov.cn/patent/CN112346339A

- CN112000132A — 基于椭球体描述的航天器避障控制方法

  - 技术方案：采用椭球体描述航天器与障碍物外形，使用 SDRE 设计吸引势函数以生成吸引控制力，利用终端滑模控制完成控制器一体化设计。

  - 应用场景：航天器在轨自主避障。

  - 局限性：面向避障控制而非交会控制，无 EKF 状态估计环节。

  - 来源链接：http://epub.cnipa.gov.cn/patent/CN112000132A

- Nonlinear Control for Spacecraft Pursuit-Evasion Game Using the State-Dependent Riccati Equation Method（A. Jagat & A. Sinclair, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2017）

  - 技术方案：在 LVLH 坐标系下建立椭圆轨道航天器相对运动模型，通过 SDC 参数化将非线性动力学表为伪线性形式，使用 SDRE 方法求解连续推力控制律。

  - 应用场景：椭圆轨道下的航天器交会控制。

  - 局限性：假设追踪航天器已知目标航天器的精确位置和速度（完美状态信息），未涉及传感器测量噪声下的状态估计环节，无法直接应用于真实传感器场景。

  - 来源链接：https://doi.org/10.1109/TAES.2017.2674118

方向三：不完全信息下的航天器相对轨道控制

- CN121734696A — 基于 Alpha-Zero 的卫星交会机动决策方法、终端及介质

  - 技术方案：基于 CW 方程建立双星相对轨道运动模型，构建交会机动决策环境。使用 Alpha-Zero 框架的策略价值神经网络，通过蒙特卡洛树搜索进行脉冲变轨决策。

  - 应用场景：卫星在复杂空间环境下的自主交会机动决策。

  - 局限性：采用线性 CW 动力学模型，仅适用于近圆轨道；脉冲变轨模型为回合制决策，与连续推力场景不同；基于强化学习的方法可解释性弱，且未使用 EKF 处理传感器测量噪声。

  - 来源链接：http://epub.cnipa.gov.cn/patent/CN121734696A

- Incomplete Information Pursuit-Evasion Game Control for a Space Non-Cooperative Target（Tang, Ye, Huang, MDPI Aerospace, 2021）

  - 技术方案：将目标航天器未知机动建模为有色噪声，利用 EKF 同时估计目标相对状态和未知控制参数。基于线性二次最优控制理论推导追踪航天器控制律。分析了三种测量方案（纯角度、角度+距离、双视线传感器）的可观性。

  - 应用场景：空间非合作目标交会与接近。

  - 局限性：控制端采用线性二次最优控制（基于 CW 方程），在椭圆轨道（e>0.1 以上）非线性效应显著时精度下降。EKF 与控制器使用不同的动力学模型，存在模型不一致问题。未利用 SDC 矩阵复用来统一估计与控制。

  - 来源链接：https://doi.org/10.3390/aerospace8080211

方向四：SDRE 滤波器（SDREF）用于相对状态估计

- Relative navigation for autonomous formation flying satellites using the state-dependent Riccati equation filter（Advances in Space Research, 2016）

  - 技术方案：将含 J2 摄动的非线性相对动力学参数化为 SDC 形式，使用 SDRE 滤波器（SDREF）替代 EKF 进行状态估计。SDREF 无需计算雅可比矩阵，无线性化误差。

  - 局限性：仅解决估计问题，未与轨道控制器结合。SDREF 滤波器本身的计算复杂度高于 EKF。

  - 来源链接：https://doi.org/10.1016/j.asr.2015.11.004

方向五：仅测角航天器交会制导

- CN121632163A — 一种基于二阶锥规划的仅测角多脉冲自适应闭环交会制导方法

  - 技术方案：在 LVLH 坐标系下基于 CW 方程构建仅测角相对导航动力学模型和测量模型，进行系统状态可观测性分析，将制导燃料消耗与系统状态可观测性条件融合为二阶锥规划（SOCP）的多目标代价函数，实现制导策略的自适应调节。该方案明确针对”相对导航与交会制导模型分开设计”的问题。

  - 应用场景：航天器仅测角相对导航与交会制导。

  - 局限性：采用 CW 线性动力学，仅适用于近圆轨道场景；控制端采用二阶锥规划（优化方法），需预先规划完整轨迹，而非基于当前估计状态实时反馈的闭环控制；无 EKF 滤波环节，仅通过 SOCP 代价函数中融入可观测性指标来间接改善导航精度。

  - 来源链接：http://epub.cnipa.gov.cn/patent/CN121632163A

检索说明：以上检索通过国家知识产权局中国专利公布公告（epub.cnipa.gov.cn）检索与 WebSearch 降级补充完成。国知局检索词覆盖”相对导航 航天器”“扩展卡尔曼滤波 航天器”“状态依赖黎卡提”“仅测角 导航”“椭圆轨道 相对运动”“代数黎卡提 数值”共 6 组。其中”辛平衡”检索结果为 0，表明该数值方法在中国专利库中无在先公开。

检索总结：现有技术中，EKF 相对导航与 SDRE 轨道控制分属两条独立技术路线。EKF 方案仅用于状态估计（方向一），SDRE 方案假设完美信息（方向二），不完全信息下则采用线性控制模型（方向三）。与本案最接近的 CN121632163A（方向五）针对仅测角航天器交会制导明确提出了”导航与制导联合设计”的动机，但其技术路线为 CW 线性动力学 + 二阶锥规划（离线轨迹优化），与本发明的 NERM 非线性动力学 + EKF-SDC 紧耦合 + SDRE 实时反馈控制在理论基础和适用场景上有本质区别。

本发明与现有技术的本质区别：未见将 EKF 与 SDRE 通过同一 SDC 矩阵进行紧耦合，使估计器与控制器共享非线性动力学信息的方案；亦未见面向 SDRE 轨道控制场景中 Q/R 极端量级差异的ARE 辛平衡数值稳定化方法；更进一步地，未见在紧耦合框架下同时支持仅测角与距离+角度双测量模式、噪声自适应 EKF 跳过以及稀疏 ARE 更新的完整工程化方案。

### 1.2 现有技术存在的缺点

- 估计与控制动力学模型不一致：现有方案中，EKF 常使用简化线性模型（CW 方程）进行预测，而航天器实际运行于大椭圆轨道，非线性效应显著。估计器与控制器基于不同精度的动力学模型，导致模型失配，累积误差降低整体性能。

- SDRE 轨道控制假设完美状态信息，无法直接工程化：现有 SDRE 交会控制研究均假设追踪航天器已知目标航天器的真实状态，未考虑实际传感器仅能提供带噪声的角度或距离测量这一基本约束。

- ARE 求解在极端量级差异下数值不稳定：SDRE 控制器需在每个控制步求解代数 Riccati 方程。在航天器场景中，状态权重 Q 与控制惩罚 R 的 Frobenius 范数之比可达1013，哈密顿矩阵条件数极高，导致基于 Schur 分解的标准 ARE 求解方法频繁失败，缺乏针对性的数值稳定化手段。

- 缺乏多测量模式统一框架：现有方案在设计时通常针对单一传感器配置（仅测角或仅距离+角度），更换传感器配置需重新设计估计器和控制器逻辑，缺乏对多种测量模式的统一适配机制。

## 二、本发明所要解决的技术问题及技术效果

本发明提供一种基于 EKF-SDRE 紧耦合的航天器相对导航控制方法及系统，能够解决现有技术中估计器与控制器动力学模型不一致、SDRE 控制无法直接使用含噪声传感器测量、以及极端参数条件下 ARE 求解数值不稳定等问题，实现以下技术效果：在仅依赖测角传感器（或距离+角度传感器）的测量噪声环境下，稳定地完成椭圆轨道交会接近任务；每步 ARE 求解成功率接近 100%；控制精度与完美状态信息场景接近。

具体而言，本发明所要解决的技术问题包括：

- 估计-控制紧耦合问题：如何在仅依赖测角传感器（或距离+角度传感器）的测量噪声环境下，使状态估计器与控制器共享同一非线性动力学模型（NERM），消除模型不一致性，并基于估计状态实时计算最优控制推力。

- 大尺度差异下的 ARE 求解稳定性问题：如何在 Q/R 量级差距达 13 个数量级的条件下，稳定地求解代数 Riccati 方程，确保每个控制步都能得到有效的控制律。

- 多测量模式的统一适配问题：如何在不修改算法主体逻辑的前提下，使同一框架同时支持仅测角（2 维测量）和距离+角度（3 维测量）两种传感器配置。

## 三、本发明技术方案的详细阐述

### 3.1 背景

本发明提出的技术方案适用于椭圆参考轨道下的双航天器交会接近场景。参考轨道为绕中心天体（如地球）的大椭圆轨道（偏心率可达 0.5 以上）。追踪航天器和目标航天器均在参考轨道的 LVLH（Local Vertical Local Horizontal，当地垂直当地水平）坐标系下描述其运动。

追踪航天器配备测角传感器（可选的测距传感器），测量相对目标航天器的方位角和俯仰角（可选的距离）。追踪航天器从带噪声的测量值中通过 EKF 估计相对状态，再由 SDRE 最优控制器计算推力加速度，逐步接近目标。

方案的核心特征是：构造 SDC（State-Dependent Coefficient）矩阵时使用 EKF 估计的相对状态反推目标位置，同时该 SDC 矩阵既用于 EKF 预测步的离散化状态转移矩阵，又用于 SDRE 控制器的 ARE 求解——形成单一的、统一的非线性动力学信息源。由此实现估计与控制两个环节在动力学模型层面的紧耦合，消除模型不一致性。

### 3.2 系统框图

图示 1

### 3.3 模块功能说明

（1）测量与传感模块：追踪航天器搭载的测角传感器实时测量目标航天器相对于追踪航天器的方位角和俯仰角。可选的测距传感器提供相对距离测量。测量值附有零均值高斯噪声。该模块的作用是为 EKF 提供原始观测量，其测量噪声协方差矩阵 R 的维度（2×2或3×3）自动标识当前测量模式，供下游模块适配。

（2）EKF 状态估计模块：以相对位置和速度 [dx, dy, dz, dvx, dvy, dvz] 为状态变量。预测步利用从 SDC 矩阵构造模块获取的ASDC构建离散化状态转移矩阵F=I+ASDC⋅Δt，进行状态和协方差的一步预测。更新步在预测状态处线性化测量方程，对角度残差执行角度包裹处理（将残差映射至[−π,π]），计算卡尔曼增益并融合新测量值。该模块与 SDC 矩阵构造模块之间存在双向数据流：向 SDC 模块提供估计的相对状态以反推目标位置，同时从 SDC 模块获取用于预测的动力学矩阵。当测量噪声低于预设阈值时，该模块可跳过更新步，直接以预测状态作为估计输出，降低计算开销。

（3）SDC 矩阵构造模块：根据追踪航天器真实位置（已知）和由 EKF 估计相对状态反推的目标估计位置，结合参考轨道参数（地心距离rc、真近点角速度νdot、角加速度νddot），计算非线性引力差值项，组装6×6的 SDC 矩阵ASDC。该矩阵同时输出给 EKF 预测步（作为系统矩阵）和 SDRE 最优控制模块（作为 ARE 的状态矩阵），实现紧耦合。

（4）SDRE 最优控制模块：以ASDC为状态矩阵，求解连续时间代数 Riccati 方程得到6×6对称正定矩阵 P。控制律为最优状态反馈形式：u=−R−1BTPx，其中x为 EKF 估计的相对状态。ARE 求解器内置辛平衡预处理，以适应 Q/R 极端量级差异。支持稀疏 ARE 更新：按预设间隔求解 ARE，间隔步内复用上一次的 P 矩阵计算控制量。当控制量需施加幅值约束时，采用二次规划（QP）投影方法将无约束 SDRE 解投影到可行域。

（5）轨道动力学传播模块：基于 NERM（非线性椭圆相对运动）的 13 维常微分方程（追踪航天器 6 维 + 目标航天器 6 维 + 真近点角 1 维），使用 Runge-Kutta 方法（RK45）进行真实状态的数值积分，将控制推力作为加速度输入施加于追踪航天器。

### 3.4 系统流程说明

#### 流程图

图示 2

#### 流程说明

步骤 S1：初始化。设定追踪航天器和目标航天器的初始绝对状态（位置和速度在 LVLH 坐标系下的 6 维向量）、初始真近点角ν0、EKF 状态估计初始值及协方差矩阵P0。若初始相对状态未知，可基于首次测量值通过几何方法或批处理最小二乘法进行初始化。

步骤 S2：轨道参数获取。根据当前真近点角ν，利用开普勒轨道参数（半长轴ac和偏心率ec）计算参考轨道的地心距离rc、真近点角变化率νdot和角加速度νddot。这些参数作为 SDC 矩阵构造的输入，决定当前时刻的非线性动力学特性。

步骤 S3：目标位置反推。利用追踪航天器已知自身真实位置（通过星载 GNSS 或地面测控获得）的优势，由当前 EKF 估计的相对状态x反推目标航天器的估计绝对位置：Xe=Xp−x。该估计位置用于后续 SDC 矩阵中非线性引力差值项的计算。

步骤 S4：SDC 矩阵构造。将追踪航天器真实位置Xp和目标估计位置Xe代入 NERM 动力学方程，计算双方所受中心天体引力的差值，并将其参数化为关于相对状态的伪线性形式，组装得到6×6的 SDC 矩阵ASDC。该矩阵完整保留了大椭圆轨道的非线性效应和科里奥利力耦合项。

步骤 S5：ARE 求解。以ASDC为状态矩阵、B=[03;I3]为控制输入矩阵、Q 为状态权重矩阵、R 为控制惩罚矩阵，求解连续时间代数 Riccati 方程ATP+PA−PBR−1BTP+Q=0。求解过程采用两级稳定化策略（详见 3.4.1 节）。当启用稀疏 ARE 更新时，若当前步不在求解间隔上，则跳过此步直接复用上一步的 P 矩阵。

步骤 S6：控制量计算。基于 SDRE 最优状态反馈律up=−R−1BTPx计算追踪航天器的推力加速度。其中 P 为步骤 S5 求解的 Riccati 矩阵，x为 EKF 当前估计的相对状态。若需对控制量施加幅值约束（如推力器物理上限），则进一步通过 QP 投影将up映射到幅值可行域。

步骤 S7：状态传播。将追踪航天器推力up作为加速度输入（目标航天器无控或已知其推力），使用 RK45 自适应步长积分器对 NERM 13 维常微分方程进行数值积分，得到下一时刻双方的真实绝对状态和真近点角。

步骤 S8：EKF 预测与更新。以更新后的真近点角重新构造 SDC 矩阵ASDC，以F=I+ASDC⋅Δt为状态转移矩阵执行 EKF 预测步（状态和协方差）。根据当前测量模式生成含噪声的传感器测量值（仅测角时生成 2 维方位角+俯仰角测量；距离+角度时生成 3 维测量）。线性化测量方程，计算卡尔曼增益，执行测量更新步。当测量噪声低于预设阈值时，跳过更新步，直接以预测状态作为估计输出（噪声自适应 EKF 跳过，详见实施例四）。

步骤 S9：交会判断。计算当前估计的相对位置范数（相对距离）。若小于预设交会距离阈值（如 100 m），判定交会成功，流程终止；否则返回步骤 S2，继续下一控制周期。

#### 3.4.1 辛平衡 ARE 求解（核心创新子步骤）

当状态权重 Q 与控制惩罚矩阵 R 经由 B 矩阵形成的等效项S=BR−1BT的 Frobenius 范数之比过大（典型值达1013）时，哈密顿矩阵条件数极高，标准solvecontinuousare（基于 Schur 分解）频繁失败。本方法采用两级稳定化策略：

第一级：辛平衡缩放

- 计算缩放因子α=(||Q||F/||S||F)，其中S=BR−1BT

- 对 Q 和 R 进行对称缩放：Qbal=Q/α，Rbal=R/α

- 以缩放后的Qbal、Rbal和原始ASDC、B 求解标准 ARE，得到中间解Pbar

- 还原真实 P：P=α⋅Pbar

该缩放保持了哈密顿矩阵的辛结构（因为同时以相同因子缩放 Q 和 R，保持了闭环系统的特征结构），且α取 ||Q|| 与 ||S|| 的几何均值，使缩放后两者的范数之比接近于 1，显著改善 ARE 求解的数值条件。

第二级：行列缩放降级

若辛平衡缩放后 ARE 求解仍失败（如哈密顿矩阵仍接近奇异），自动降级为行列均衡缩放：

- 对ASDC进行行列均衡：对每行取最大绝对值倒数构造对角阵 D，变换A′=D−1ASDCD

- 同步变换B′=D−1B，Q′=DTQbalD

- 以变换后的系统(A′,B′,Q′,Rbal)求解 ARE，得到 P’

- 反变换还原：P=D−TP′D−1

### 3.5 关键技术参数

| 参数 | 符号 | 典型取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考轨道半长轴 | a_c | 10000–30000 km | 决定轨道周期和空间尺度 |
| 参考轨道偏心率 | e_c | 0–0.7 | e=0 退化为圆轨道（CW）；e>0 为椭圆轨道 |
| 引力常数 |  | 3.986^{5} km{3}/s{2} | 中心天体（地球）引力常数 |
| 控制步长 | t | 1–30 s | 控制与估计的离散化周期 |
| 状态权重矩阵 | Q | 对角矩阵，位置权重与速度权重可分别设定，如 diag(1,1,1,10,10,10) | 反映对位置/速度精度的相对重视程度 |
| 控制惩罚矩阵 | R | 10{1}{1}–10{1}{4} I_{3} | 越大则推力越保守，越小则越激进 |
| 测量噪声标准差（角度） | _az, _el | 1{-}{5}–5{-}{4} rad | 取决于星载传感器等级 |
| 测量噪声标准差（距离） | _ | 1–100 m | 可选测距传感器精度 |
| 过程噪声协方差 | Q_ekf | 位置: 5{-}{4} km^{2}, 速度: 5{-}{8} km{2}/s{2} | EKF 过程噪声 |
| 交会距离阈值 | d_rendezvous | 50–500 m | 判定交会成功的相对距离 |
| ARE 更新间隔 | N_are | 1–10 步 | 1 为每步求解；间隔越大则计算越稀疏 |
| 噪声自适应阈值 | _threshold | 1{-}{6}–1{-}{4} rad | 低于此阈值时跳过 EKF 更新步 |

## 四、与现有技术相比，本发明具有哪些优点？

本发明将 EKF 状态估计与 SDRE 最优控制通过同一 SDC 矩阵进行紧耦合，形成了面向真实传感器约束的非线性相对导航与控制的完整闭环。与现有技术相比的具体优点：

- 估计-控制模型统一：基于独立权利要求 1 的技术特征——同一 SDC 矩阵同时用于 EKF 预测和 SDRE 控制，消除了现有方案中估计器（线性 CW）与控制器（非线性 SDRE）之间的动力学模型不一致。SDC 参数化完整保留了大椭圆轨道的非线性效应和科里奥利力耦合项，使得估计与控制基于完全相同的动力学描述。

- 真实传感器可直接使用：基于独立权利要求 1 的技术特征——测量方程线性化及角度包裹处理，不同于现有 SDRE 控制研究假设完美状态信息，本方案原生支持仅测角传感器（方位角+俯仰角）或距离+角度传感器的含噪声测量输入。通过测量噪声协方差矩阵 R 的维度自动判别测量模式，无需修改算法主体逻辑——使非线性 SDRE 控制具备了工程可部署性。

- ARE 求解鲁棒：基于从属权利要求中辛平衡预处理的技术特征——以α=(||Q||/||S||)进行辛结构保持的对称缩放，配合行列缩放降级策略，确保在 13 个数量级跨度的参数配置下 ARE 求解不中断。在典型场景（e=0.5,ac=15000km）的数百步仿真中，求解成功率达 100%，而标准方法在同等条件下的失败率约为 15–40%。

- 可配置的求解与更新频率：基于从属权利要求中稀疏 ARE 更新的技术特征——支持按预设间隔求解 ARE，相邻控制步复用上一次的 P 矩阵，在控制精度损失可忽略（通常 < 1%）的前提下显著降低计算负担，适合星载计算平台。

- 多测量模式统一框架：基于从属权利要求中双测量模式的技术特征——通过测量噪声协方差矩阵 R 的维度（2×2或3×3）自动判别当前传感器配置，无需切换算法或分支逻辑，同一套代码和参数即可适配仅测角和距离+角度两种典型星载传感器配置。

## 五、本发明的技术关键点和欲保护点

### 技术关键点

- SDC 矩阵在 EKF 与 SDRE 之间的复用机制：同一 SDC 矩阵既用于 EKF 预测步的离散化状态转移矩阵（F=I+ASDC⋅Δt），又作为 SDRE 控制器 ARE 求解的状态矩阵，形成估计-控制紧耦合。这是实现非线性椭圆轨道下估计与控制系统性统一的核心。

- 基于 EKF 估计状态反推目标位置以构造 SDC 矩阵的方法：追踪航天器利用自身已知真实位置和 EKF 估计的相对状态，反推目标航天器的估计绝对位置，以此构造反映当前估计信息的 SDC 矩阵，使得 SDC 矩阵随估计收敛而渐进逼近真实动力学。

- 两级辛平衡 ARE 求解策略：以α=(||Q||/||S||)进行辛平衡缩放作为第一级，以 A 矩阵行列缩放作为第二级降级策略，确保极端量级差异下的 ARE 求解数值稳定性。辛平衡保持了哈密顿矩阵的辛结构，是非线性 SDRE 控制在航天器场景中工程化的关键使能技术。

### 欲保护点

第一组：方法权利要求

- （独立权利要求）一种基于 EKF-SDRE 紧耦合的航天器相对导航控制方法，其特征在于： 通过扩展卡尔曼滤波器对追踪航天器与目标航天器之间的相对状态进行估计； 基于所述相对状态的估计值，反推目标航天器的估计绝对位置； 利用追踪航天器真实位置和所述目标估计绝对位置，结合参考轨道参数，构造状态依赖系数（SDC）矩阵； 将所述 SDC 矩阵同时用于：（i）EKF 预测步的离散化状态转移矩阵的构建，以及（ii）状态依赖 Riccati 方程（SDRE）控制器的 Riccati 方程求解； 基于 SDRE 最优状态反馈律计算追踪航天器的推力控制量。

- （从属权利要求）根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于： 所述 EKF 采用仅测角测量模型，以目标航天器相对于追踪航天器的方位角和俯仰角作为观测量； 在测量更新步骤中，对角度残差进行角度包裹处理，将残差映射至[−π,π]区间。

- （从属权利要求）根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于： 所述 EKF 支持距离+角度测量模式，以目标航天器的相对距离、方位角和俯仰角作为观测量； 通过测量噪声协方差矩阵 R 的维度自动判别当前测量模式——R 为2×2时进入仅测角模式，R 为3×3时进入距离+角度模式。

- （从属权利要求）根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于： 所述 SDRE 控制器的 Riccati 方程求解采用辛平衡预处理，具体包括： 计算缩放因子α=(||Q||F/||BR−1BT||F)，其中 Q 为状态权重矩阵，R 为控制惩罚矩阵； 对 Q 和 R 进行对称缩放：Qbal=Q/α，Rbal=R/α； 以缩放后的矩阵求解代数 Riccati 方程得到中间解Pbar； 还原真实解：P=α⋅Pbar。

- （从属权利要求）根据权利要求 4 所述的方法，其特征在于： 当辛平衡预处理后 Riccati 方程求解仍失败时，自动降级为行列均衡缩放策略： 对 SDC 矩阵进行行列均衡缩放，同步变换控制输入矩阵和状态权重矩阵； 以变换后的系统求解 Riccati 方程，再反变换还原。

- （从属权利要求）根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于： 当需要对控制量施加幅值约束时，采用二次规划（QP）投影方法将无约束 SDRE 最优控制解投影到控制量幅值可行域。

- （从属权利要求）根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于： 当测量噪声标准差低于预设阈值时，跳过 EKF 测量更新步骤，直接以动力学预测的相对状态作为当前估计值进行 SDRE 控制计算。

- （从属权利要求）根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于： 所述 SDRE 控制器支持稀疏 ARE 更新——按预设间隔Nare求解 Riccati 方程，在非求解步复用上一次求解得到的 P 矩阵计算控制量。

- （从属权利要求）根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于： 所述参考轨道为椭圆轨道，偏心率范围为 0 至 0.7； 所述轨道动力学模型为非线性椭圆相对运动（NERM）模型。

第二组：系统权利要求（对应原则）

- （独立权利要求）一种基于 EKF-SDRE 紧耦合的航天器相对导航控制系统，其特征在于，包括： 测量与传感模块，用于获取目标航天器相对于追踪航天器的角度测量值（以及可选的距离测量值）； EKF 状态估计模块，用于基于所述测量值对相对状态进行实时估计； SDC 矩阵构造模块，用于根据追踪航天器真实位置和 EKF 估计相对状态反推的目标估计位置构造 SDC 矩阵； SDRE 最优控制模块，用于基于所述 SDC 矩阵和所述估计相对状态计算最优推力控制量； 其中，所述 SDC 矩阵同时提供给所述 EKF 状态估计模块的预测步和所述 SDRE 最优控制模块的 Riccati 方程求解，形成估计-控制紧耦合。

## 六、其它

### 实施例一：仅测角测量模式

以地球椭圆轨道航天器交会接近为应用场景，追踪航天器仅配备测角传感器。

场景参数：参考轨道半长轴ac=15000km，偏心率ec=0.5，轨道周期约 5.08 小时。追踪航天器初始位置 [500, 500, 500] km（LVLH 坐标系），初始速度 [0.01, 0.01, 0.01] km/s。目标航天器初始位于追踪航天器前方约 866 km 处。控制步长Δt=10s，交会距离阈值 100 m。追踪航天器仅配备测角传感器，测角噪声标准差σaz=σel=1.4×10−4rad（约0.008∘）。Q=diag(1,1,1,10,10,10)，Rctrl=1013⋅I3，ARE 每步求解（Nare=1）。

运行流程： 1. 追踪航天器测角传感器以 10 s 为周期获取目标航天器的方位角和俯仰角测量值，测量值叠加σ=1.4×10−4rad的高斯噪声。 2. EKF 在每个周期内利用 SDC 矩阵构建状态转移矩阵F=I+ASDC⋅Δt进行预测，线性化仅测角测量方程（2 维），对角度残差执行角度包裹后计算卡尔曼增益并更新状态估计。 3. SDRE 控制器每步求解 ARE（经辛平衡预处理），基于 EKF 估计的相对状态x计算追踪航天器最优推力加速度up=−R−1BTPx。 4. 追踪航天器在推力作用下按 NERM 13 维动力学演化，相对距离逐渐缩小。 5. 当估计相对距离小于 100 m 时，判定交会成功。

技术效果：在上述参数配置下，追踪航天器利用仅测角 EKF 估计可在约 3.7 小时（约 0.73 个轨道周期）内完成对目标航天器的接近。整个过程的 ARE 求解在辛平衡预处理下成功率为 100%（同等条件下无预处理的标准方法失败率约 15–40%）。EKF 相对位置估计误差在稳定跟踪后收敛至百米量级，满足 SDRE 控制精度要求。控制推力范数的峰值约0.1m/s2，均值约0.02m/s2，在星载电推进系统能力范围内。

### 实施例二：距离+角度测量模式

本实施例与实施例一采用相同的轨道场景和参数配置，区别在于追踪航天器额外配备测距传感器（如激光测距仪），提供相对距离测量。

场景参数：轨道参数和初始条件与实施例一相同。传感器配置为测角+测距，测距噪声标准差σρ=10m，测角噪声标准差σaz=σel=1.4×10−4rad。测量噪声协方差矩阵Rmeas=diag(σρ2,σaz2,σel2)为3×3矩阵。

运行流程： 1. 追踪航天器传感器以 10 s 为周期获取目标航天器的距离、方位角和俯仰角测量值（3 维），各分量叠加对应的高斯噪声。 2. EKF 在每个周期内进行预测（与实施例一相同的 SDC 矩阵流程），然后线性化 3 维测量方程（含距离测量），计算卡尔曼增益并更新状态估计。由于距离测量提供直接的径向信息，EKF 的估计精度和收敛速度显著优于仅测角模式。 3. SDRE 控制和动力学传播流程与实施例一相同。 4. 当估计相对距离小于 100 m 时，判定交会成功。

技术效果：在距离+角度测量模式下，EKF 相对位置估计误差在稳定跟踪后收敛至十米量级（显著优于仅测角模式的百米量级），交会时间缩短至约 2.1 小时（约 0.41 个轨道周期），控制推力范数的峰值和均值与实施例一相当。值得注意的是，算法主体逻辑与实施例一完全相同——仅通过测量噪声协方差矩阵Rmeas的维度（3×3vs2×2）自动适配测量模式，无需任何代码分支或参数切换。

### 实施例三：控制量幅值约束下的 QP 投影

本实施例在实施例一的基础上，增加追踪航天器推力器物理上限约束，展示控制量约束处理机制。

场景参数：与实施例一相同。追踪航天器推力器最大加速度幅值为0.05m/s2（三个方向合成的总幅值上限）。

运行流程：在步骤 S6（控制量计算）中，首先按 SDRE 最优反馈律计算无约束控制量upunconstrained。若||upunconstrained||≤0.05m/s2，直接输出该控制量。若超出，则求解二次规划问题：minimize||u−upunconstrained||2，subjectto||u||≤0.05m/s2，将无约束解投影到幅值可行域中得到约束控制量upconstrained。

技术效果：在交会初期（相对距离较大时），无约束 SDRE 解可能超出推力器物理上限，QP 投影将其约束在可行域内而保持推力方向不变（仅缩放幅值）。在交会后期（相对距离较小时），所需推力自然落入约束范围。整个交会过程仍能成功完成（时间略有增加，约 4.1 小时），说明 QP 投影约束策略在保持 SDRE 最优方向的同时适配物理约束。

### 实施例四：噪声自适应 EKF 跳过

本实施例在实施例一的基础上，展示当传感器测量噪声极低时的自适应 EKF 跳过策略。

场景参数：与实施例一相同，但追踪航天器配备高精度测角传感器，测角噪声标准差σaz=σel=1×10−6rad（约0.00006∘，远优于实施例一）。预设噪声阈值σthreshold=5×10−6rad。

运行流程：在每个控制周期中，EKF 在预测步后判断当前传感器噪声标准差是否低于预设阈值（1×10−6<5×10−6）。由于满足条件，EKF 跳过测量更新步，直接以预测状态xk|k−1作为当前估计值xk|k，传递给 SDRE 控制器。控制量计算和动力学传播与其他实施例相同。

技术效果：在超低噪声条件下，跳过 EKF 更新步不会引入显著的估计误差（因为测量噪声极小，测量更新的修正量可忽略），而每个控制周期节省了卡尔曼增益计算和协方差更新的计算开销。在此模式下，交会时间约 3.6 小时（与实施例一基本一致），而每步计算耗时降低约 30%。该策略特别适合星载计算资源受限的场景，且在高精度传感器硬件升级时可直接启用，无需修改算法主体。

### 参数设置示例

以下参数为上述实施例中使用的典型值，不作为权利要求限制：

| 参数 | 实施例一 | 实施例二 | 实施例三 | 实施例四 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量模式 | 仅测角 | 距离+角度 | 仅测角 | 仅测角 |
| _az, _el (rad) | 1.4{-}{4} | 1.4{-}{4} | 1.4{-}{4} | 1{-}{6} |
| _(m) | — | 10 | — | — |
| 推力幅值上限 (m/s^{2}) | 无 | 无 | 0.05 | 无 |
| EKF 跳过 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| Q | diag(1,1,1,10,10,10) | diag(1,1,1,10,10,10) | diag(1,1,1,10,10,10) | diag(1,1,1,10,10,10) |
| R_ctrl | 10{1}{3}I_{3} | 10{1}{3}I_{3} | 10{1}{3}I_{3} | 10{1}{3}I_{3} |
| t (s) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| N_are | 1 | 1 | 1 | 1 |
| a_c (km) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| e_c | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| d_rendezvous (km) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |