# 权利要求书

案件名称：一种基于EKF-SDRE紧耦合的航天器相对导航控制方法及系统

## 1. 一种基于EKF-SDRE紧耦合的航天器相对导航控制方法，其特征在于，包括以下步骤：

（1）追踪航天器通过星载导航系统获取自身在参考轨道 LVLH 坐标系下的绝对位置Xp和绝对速度；

（2）追踪航天器通过星载传感器获取目标航天器的测量值，所述测量值至少包括方位角和俯仰角；

（3）以追踪航天器与目标航天器的相对位置和相对速度为状态变量，通过扩展卡尔曼滤波器（EKF）对所述测量值进行滤波，得到相对状态的估计值x；

（4）利用所述自身绝对位置Xp和所述相对状态估计值x，反推目标航天器的估计绝对位置Xe=Xp−x；

（5）基于状态依赖系数（SDC）参数化方法，将非线性相对轨道动力学表为伪线性形式，利用所述自身绝对位置Xp和所述目标航天器估计绝对位置Xe构造 SDC 矩阵ASDC；

（6）以所述ASDC为系统状态矩阵，以控制惩罚矩阵 R 和状态权重矩阵 Q 为参数求解代数 Riccati 方程（ARE）ATP+PA+Q−PBR−1BTP=0，得到对称正定矩阵 P，并计算最优推力u=−R−1BTPx；

（7）以所述最优推力 u 作为加速度输入，驱动追踪航天器沿非线性相对轨道动力学传播，逐步接近目标航天器；

（8）在状态传播后的新时刻，再次执行步骤（4）至（5）构造预测用 SDC 矩阵Aekf，以F=I+Aekf⋅Δt为离散化状态转移矩阵执行 EKF 预测步，获取新的测量值后执行 EKF 更新步，得到更新后的相对状态估计值，返回步骤（6）；

其中，步骤（5）和步骤（8）中使用相同的 SDC 参数化方法构造各自的 SDC 矩阵，且两处的目标航天器估计绝对位置均由前述步骤（4）所述反推方式获得。

## 2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤（5）中所述 SDC 矩阵ASDC为6×6矩阵，其左下角3×3子块（A21）包含非线性引力差值项的 SDC 分解：

ASDC[3,0]=ν2+(bx⋅Δx)/ρ2

ASDC[3,1]=ν+(bx⋅Δy)/ρ2

ASDC[4,0]=−ν+(by⋅Δx)/ρ2

ASDC[4,1]=ν2+(by⋅Δy)/ρ2

其中bx,by为追踪航天器与目标航天器所受非线性引力差在 x、y 方向的分量，Δx,Δy为相对位置分量，ρ为相对距离，ν、ν分别为参考轨道真近点角速度和角加速度；A21 其余元素由引力差值 z 分量和相对位置分量的乘积项构成；右下角3×3子块（A22）的非对角元素为科里奥利力耦合项±2ν。

## 3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤（2）中所述星载传感器为仅测角传感器时，测量值为方位角和俯仰角 [az, el]，测量噪声协方差矩阵Rmeas为2×2矩阵；当所述星载传感器同时提供距离测量时，测量值为[ρ,az,el]，Rmeas为3×3矩阵；EKF 预测步和更新步通过读取Rmeas的维度自动适配测量方程和雅可比矩阵，无需修改算法主体逻辑。

## 4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤（6）中求解 ARE 时采用辛平衡预处理，具体为：

计算缩放因子α=(||Q||F/||S||F)，其中S=BR−1BT，||⋅||F为 Frobenius 范数； 对状态权重矩阵和控制惩罚矩阵进行对称缩放：Qbal=Q/α，Rbal=R/α； 以缩放后的Qbal、Rbal代入 ARE 求解，得到Pbar； 还原P=α⋅Pbar。

## 5. 根据权利要求 4 所述的方法，其特征在于，当所述辛平衡预处理后 ARE 求解仍失败时，自动降级为行列缩放策略：

对ASDC按行取最大绝对值倒数构造对角矩阵 D，对系统矩阵和输入矩阵进行相似变换：A′=D−1ASDCD，B′=D−1B； 同步变换状态权重矩阵Q′=DTQbalD； 以变换后的系统（A′,B′,Q′,Rbal）求解 ARE，得到 P’； 反变换还原P=D−TP′D−1。

## 6. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤（6）和步骤（8）中的 ARE 求解不要求每个控制周期都执行；当 ARE 求解间隔Nare>1时，中间步复用上一次求解得到的 P 矩阵直接计算推力u=−R−1BTPx，仅在间隔达到Nare的整数倍步时才重新求解 ARE。

## 7. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤（6）中当需要对控制量施加幅值约束时，采用二次规划（QP）投影方法：求解最小化问题minimize||u−uunconstrained||2，满足约束条件||u||≤umax，将无约束 SDRE 最优控制解投影到控制量幅值可行域中，保持推力方向不变而仅缩放幅值。

## 8. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤（8）中当测量噪声标准差低于预设阈值时，跳过 EKF 测量更新步骤，直接以 EKF 预测步输出的预测相对状态作为当前估计值传递给步骤（6）进行 SDRE 控制计算。

## 9. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述参考轨道为绕中心天体的大椭圆轨道，偏心率范围为 0.1 至 0.7；当偏心率为 0 时退化为近圆轨道，此时 SDC 矩阵中的ν项和引力差值项相应简化。

## 10. 一种基于EKF-SDRE紧耦合的航天器相对导航控制系统，其特征在于，包括：

测量与传感模块，用于获取目标航天器相对于追踪航天器的方位角和俯仰角测量值；

EKF 状态估计模块，以相对位置和相对速度为状态变量，通过预测步和更新步对所述测量值进行滤波，输出相对状态估计值x；

SDC 矩阵构造模块，其第一输入端连接所述 EKF 状态估计模块以接收所述相对状态估计值x，其第二输入端接收追踪航天器自身绝对位置Xp，通过反推Xe=Xp−x获得目标航天器的估计绝对位置，基于状态依赖系数参数化方法构造 SDC 矩阵ASDC；

SDRE 最优控制模块，以所述ASDC为系统状态矩阵求解代数 Riccati 方程，得到对称正定矩阵 P，计算最优推力u=−R−1BTPx；

轨道动力学传播模块，以所述最优推力 u 为加速度输入，沿非线性椭圆相对运动方程进行数值积分，更新追踪航天器和目标航天器的真实状态；

其中，所述 SDC 矩阵构造模块的输出端同时连接至所述 SDRE 最优控制模块的 ARE 求解接口和所述 EKF 状态估计模块的预测步接口，使得 SDC 构造模块在控制时刻构造的ASDC用于 ARE 求解，在传播后新时刻再次构造的预测用ASDC用于构建 EKF 离散化状态转移矩阵F=I+ASDC⋅Δt。

## 11. 根据权利要求 10 所述的系统，其特征在于，所述 SDRE 最优控制模块内置辛平衡预处理单元，所述预处理单元计算缩放因子α=(||Q||F/||S||F)，对 Q 和 R 进行对称缩放后求解 ARE，还原P=α⋅Pbar；当辛平衡预处理后 ARE 求解仍失败时，自动降级为基于 A 矩阵行列缩放的二次求解单元。

## 12. 根据权利要求 10 所述的系统，其特征在于，所述 SDRE 最优控制模块还内置控制量幅值约束单元，当无约束 SDRE 最优控制解的幅值超出预设上限时，通过二次规划投影将控制量投影至幅值可行域。

## 13. 根据权利要求 10 所述的系统，其特征在于，所述 EKF 状态估计模块内置噪声自适应单元，当测量噪声标准差低于预设阈值时，所述噪声自适应单元控制 EKF 跳过测量更新步，直接以预测状态作为估计输出。